Задание: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ПО ЛИШАЙНИКАМ»

На каждом участке закладывается  пробная площадка размером 20х20м. Описание лишайниковых группировок проводится на высоте 0 и 150 см от основания ствола с четырех экспозиций: северной, южной, западной, восточной.           Проективное покрытие подсчитывается при помощи прозрачной палетки, изготовленной из пластиковой бутылки размером 30\10 см. с расчерченными ячейками  10 \ 10 см. Подсчет лишайников производился путем подсчета числа квадратов палетки, в которых лишайники занимают больше половины площади ячейки (на глаз), условно приписывая им покрытие, равное  100%. Затем подсчитывалось число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади ячеек, условно приписывая им покрытие, равное 50%. Общее проективное покрытие в процентах  вычисляли по формуле:

R= (100a+50b)\c, где R – общее проективное покрытие, с – общее число квадратов сеточки.   Собранные образцы лишайников определяются при помощи определителя (Т.Я. Ашихмина, 1996г.). После чего  оценивается покрытие по 5-бальной шкале. Для каждой площади и для каждой формы лишайников – кустистых, листовых и накипных – выставлялись баллы встречаемости и покрытия. Рассчитывался средний балл встречаемости и покрытия для каждой формы – накипных (А), листовых (В), кустистых (С).

«Оценка частоты встречаемости и степени покрытия»

| Балл оценки | Частота встречаемости |  | Степень покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очень редко | менее 5% | Очень низкая | менее 5% |
| 2 | Редко | 5-20% | Низкая | 5-20% |
| 3 | Редко | 20-40% | Средняя | 20-40% |
| 4 | Часто | 40-60% | Большая | 40-60% |
| 5 | Очень часто | 60-100% | Очень высокая | 60-100% |

Затем рассчитывался показатель относительной чистоты атмосферы  (ОЧА) по формуле:

ОЧА=(А+2В+3С)\30.

Чем выше показатель ОЧА (ближе к 1 или 100%), тем чище воздух местообитания (Т.Я. Ашихмина, 1996г.).

Заполняется таблица.

| № дерева | Названия Видов лишайников | Субстрат | Покрытие в % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | север |  | юг |  | запад |  | восток |  | ОЧА |
|  |  |  | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |  |
| 1 | кустистые накипные листоватые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | кустистые накипные листоватые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |